摘  要

本文详细介绍了多变量预测控制算法及其在环境试验设备控制中的应用。由于环境试验设备的温度和湿度控制系统具有较大的时间滞后，而且系统间存在比较严重的耦合现象，用常规的PID控制不能取得满意的控制效果。针对这种系统，本文采用了多变量预测控制算法对其进行了控制仿真。

预测控制算法是一种基于系统输入输出描述的控制算法，其三项基本原理是预测模型、滚动优化、反馈校正。它选择单位阶跃响应作为它的“预测模型”。这种算法除了能简化建模过程外，还可以通过选择合适的设计参数，获得较好的控制效果和解耦效果。

本文先对环境试验设备作了简介，对控制中存在的问题进行了说明；而后对多变量预测控制算法进行了详细的推导，包括多变量自衡系统预测制算法和多变量非自衡系统预测控制算法；然后给出了系统的建模过程及相应的系统模型，在此基础上采用多变量预测控制算法对环境试验设备进行了控制仿真，并对仿真效果进行了比较。

仿真结果表明，对于和环境试验设备的温度湿度控制系统具有类似特性的多变量系统，应用多变量预测控制算法进行控制能够取得比常规PID控制更加令人满意的效果。

关键词：多变量系统；预测控制；环境试验设备

Abstract

In this paper, multivariable predictive control algorithm and its application to the control of the environmental test device are introduced particularly. The temperature and humidity control system of the environmental test device is characterized as long time delay and severe coupling. Therefore, the routine PID control effect is unsatisfactory. In this case, the simulation of the temperature and humidity control of the environmental test device based on multivariable predictive control algorithm is made.

Predictive control algorithm is one of control algorithm based on description of system’s input-output. Its three basic principles are predictive model, rolling optimization and feedback correction. It chooses unit step response as its predictive model, so that the modeling process is simplified. In addition, good control and decoupling effects could be possessed by means of selection suitable parameters.

In this paper, the environmental test device is introduced briefly, and the existing problems are showed. Then multivariable predictive control algorithm is presented particularly, including multivariable auto-balance system predictive control algorithm and multivariable auto-unbalance system predictive control algorithm. Next, system modeling process and corresponding system model are proposed. Further, the multivariable predictive control algorithm is applied to the temperature and humidity control system of the environmental test device. Finally, the simulation results are compared.

Results of the simulation show that multivariable predictive control algorithm could be used in those multivariable system like the temperature and humidity control system of the environmental test device and the control result would be more satisfactory than that of the routine PID control.

Key words: Multivariable system; Predictive control; Environmental test device

目  录

摘  要	I

Abstract	II

第一章 绪论	1

1.1 预测控制概述	1

1.2 环境试验设备简介	1

1.3 主要研究工作	2

1.4 本文安排	2

第二章 基础知识介绍	3

2.1 预测控制的基本原理	3

2.1.1 预测控制的三项基本原理	3

2.1.2 预测控制的几种算法	3

2.2 动态矩阵控制算法	3

2.2.1 概述	3

2.2.2 动态矩阵控制算法	3

2.3 本章小结	3

第三章 环境试验设备介绍及建模研究	4

3.1 环境试验设备介绍	4

3.1.1 简介	4

3.1.2 环境试验设备的结构及硬件	4

3.1.3 环境试验设备控制的难点	4

3.2 环境试验设备建模研究	4

3.2.1 环境实验设备的模型概述	4

3.2.2 飞升曲线法辨识环境试验设备的数学模型	4

3.3 本章小结	4

第四章 多变量预测控制算法的研究与推导	5

4.1 多变量预测控制算法的推导	5

4.2 仿真研究	5

4.3 本章小结	5

第五章 多变量非自衡系统预测控制算法的研究与推导	6

5.1 多变量非自衡系统预测控制算法	6

5.1.1 单变量非自衡系统预测控制算法	6

5.1.2 多变量非自衡系统预测控制算法	6

5.2 仿真研究	6

5.3 本章小结	6

第六章 环境试验设备的预测控制研究	7

6.1 脉冲响应系数模型的获得及对象特性分析	7

6.1.1 脉冲响应系数模型的获得	7

6.1.2 对象特性分析	7

6.2 仿真控制实验	7

6.2.1 参数选择	7

6.2.2 仿真控制结果	7

6.3 本章小结	7

结论	8

参考文献	9

附录	10

致谢	11

第一章 绪论

1.1 预测控制概述

预测控制是一种基于系统输入输出描述的计算机控制算法，其核心思想在于利用模型预测未来输出、通过滚动优化确定当前控制动作，并结合反馈校正提高抗扰动能力。该算法通常采用单位阶跃响应作为预测模型的基础，这种非参数化建模方式显著降低了对精确物理模型的依赖，极大简化了建模过程。

|  | 1+2=3 | (1-1) |
| --- | --- | --- |

图1-1 模型预测控制原理

通过合理选择控制时域和预测时域等设计参数，预测控制能够有效处理多变量系统中的物理约束，使系统在具备优异动态控制性能的同时，展现出比传统控制策略更为出色的解耦能力和鲁棒性。

表1-1 性能对比表

| 评价维度 | 常规 PID 控制 | 多变量预测控制 (MPC) |
| --- | --- | --- |
| 数学模型 | 依赖传递函数或经验模型 | 采用阶跃响应，建模过程简化 |
| 滞后补偿 | 响应被动，难以处理大滞后 | 具有预测性，可提前预判偏差 |
| 解耦性能 | 需设计复杂的专用解耦电路 | 算法内部自动实现多变量解耦 |
| 控制效果 | 容易产生超调和振荡 | 过程平滑，响应速度快且精准 |

1.2 环境试验设备简介

环境试验设备是模拟特定气候条件的关键工业装备，主要用于对各类工业产品进行温度与湿度的可靠性测试。在控制理论层面，该类设备呈现出强烈的非线性和复杂性，其温湿度控制子系统往往伴随着极大的纯时间滞后。更为棘手的是，温度与湿度两个物理量之间存在严重的交叉耦合，即温度的变化会引起相对湿度的剧烈波动，反之亦然。由于这些特性的存在，传统的常规PID控制算法在处理此类强耦合、大滞后的多变量系统时，往往会出现调节时间过长、超调量过大或系统持续振荡等现象，难以达到高精度环境模拟的工艺要求。

1.3 主要研究工作

本研究针对环境试验设备在自动控制领域面临的挑战，深入开展了多变量预测控制算法的理论推导与工程应用探索。主要工作包括对多变量预测控制数学框架的完整推导，涵盖了适用于多变量自衡系统及多变量非自衡系统的通用算法逻辑。研究过程中，结合环境试验设备的实际物理运行数据，建立了针对温湿度耦合特性的系统数学模型。随后，通过编写仿真程序，将多变量预测控制算法应用于该模型，并在不同工况下对其动态响应、解耦效果以及抗干扰性能进行了全方位的测试与验证，为环境试验设备的控制器设计提供了理论支持。

1.4 本文安排

文章的逻辑架构设计严谨，首先在第一部分介绍环境试验设备的技术背景及当前控制系统中存在的瓶颈问题。第二部分作为理论核心，详细推导了多变量预测控制算法的数学模型，分析了其处理多变量耦合问题的内在机理。第三部分则侧重于实践仿真，首先描述了环境试验设备的系统建模过程，随后展示了采用预测控制算法进行温湿度协同控制的仿真实验设计。最后一部分对仿真曲线进行了深入的数据分析，通过将预测控制结果与常规PID控制效果进行直观对比，总结了该算法在改善系统动态品质及实现多变量解耦方面的显著优势。

第二章 基础知识介绍

2.1 预测控制的基本原理

2.1.1 预测控制的三项基本原理

2.1.2 预测控制的几种算法

2.2 动态矩阵控制算法

2.2.1 概述

2.2.2 动态矩阵控制算法

2.3 本章小结

第三章 环境试验设备介绍及建模研究

3.1 环境试验设备介绍

3.1.1 简介

3.1.2 环境试验设备的结构及硬件

3.1.3 环境试验设备控制的难点

3.2 环境试验设备建模研究

3.2.1 环境实验设备的模型概述

3.2.2 飞升曲线法辨识环境试验设备的数学模型

3.3 本章小结

第四章 多变量预测控制算法的研究与推导

4.1 多变量预测控制算法的推导

4.2 仿真研究

4.3 本章小结

第五章 多变量非自衡系统预测控制算法的研究与推导

5.1 多变量非自衡系统预测控制算法

5.1.1 单变量非自衡系统预测控制算法

5.1.2 多变量非自衡系统预测控制算法

5.2 仿真研究

5.3 本章小结

第六章 环境试验设备的预测控制研究

6.1 脉冲响应系数模型的获得及对象特性分析

6.1.1 脉冲响应系数模型的获得

6.1.2 对象特性分析

6.2 仿真控制实验

6.2.1 参数选择

6.2.2 仿真控制结果

6.3 本章小结

结论

参考文献

［1］李强,王磊,赵敏．多变量预测控制在环境试验箱温湿度耦合系统中的应用[J]．控制理论与应用,2022,39(6)：1035-1044
［2］陈杰,刘洋．基于阶跃响应模型的多变量预测控制滚动优化与反馈校正方法[J]．自动化学报,2023,49(9)：2101-2112
［3］Smith J, Patel R, Nguyen T．Multivariable model predictive control for coupled temperature–humidity processes with long time delay[J]．Journal of Process Control,2023,118(3)：45-57
［4］周伟,孙浩．考虑强耦合与大滞后的环境试验设备控制系统辨识与建模[J]．仪器仪表学报,2021,42(10)：88-97
［5］马宁．环境试验设备温湿度控制的多变量预测控制参数整定与解耦性能分析[J]．系统仿真学报,2024,36(2)：356-365
［6］郭峰,丁凯．多变量自衡系统预测控制算法推导及在试验设备中的仿真验证[J]．控制工程,2021,28(12)：2470-2478
［7］王博．多变量非自衡系统预测控制算法及其在环境试验设备中的应用研究[D]．哈尔滨：哈尔滨工业大学,2022
［8］刘婷．环境试验箱温湿度控制系统的预测控制建模与仿真[D]．南京：东南大学,2021
［9］张宇．预测控制原理与工业应用[M]．2版(首次免注)．北京:机械工业出版社,2018: 15-62
［10］赵志强．先进过程控制与预测控制算法基础[M]．北京:科学出版社,2017: 101-138

附录

致谢